Приложение разделено на три основные части: левая панель (управление, каталог, выбор жидкости, сообщения), центральная рабочая область (создание схемы, просмотр результатов) и правая панель (свойства выбранного элемента).

Создание схемы:

- Модули перетаскиваются из "Каталога" (левая панель) на "Основное рабочее поле" (центр).

- Модули на рабочем поле можно перемещать.

- Соединения создаются перетаскиванием от выходного порта одного модуля к входному порту другого.

- Нельзя соединять модуль сам с собой или подключаться к модулю "Двигатель".

- Порты могут быть заняты только одним соединением.

- Соединения можно удалять (через клик по линии и подтверждение).

Редактирование свойств:

- Клик по модулю на рабочем поле выделяет его и отображает его свойства в "Панели свойств" (справа).

- Клик по свободному месту на холсте снимает выделение с текущего модуля

- Свойства можно изменять и сохранять.

- Модули можно удалять.

- Есть возможность сбросить свойства модуля к значениям по умолчанию.

Управление схемами:

- Текущую схему можно сохранить, указав имя. Если схема с таким именем уже существует, будет предложено её перезаписать.

- Можно загрузить ранее сохраненную схему из списка. При загрузке текущая схема на рабочем поле будет заменена.

- Сохраненные схемы можно удалять.

Выбор рабочей жидкости:

- Перед расчетом пользователь может выбрать тип рабочей жидкости из списка. Этот выбор влияет на результаты расчетов.

Гидравлический расчет:

- Кнопка "Рассчитать гидравлику" запускает анализ.

- Перед отправкой на сервер выполняется базовая проверка схемы. Если есть ошибки, расчет не начнется. Если есть предупреждения, пользователь будет уведомлен и сможет продолжить или отменить расчет.

- После расчета отображается краткий результат (установившаяся температура и заключение по тепловому балансу).

- Подробные результаты расчета можно посмотреть, раскрыв соответствующую панель.

- Модули с проблемами, выявленными сервером, могут быть подсвечены на схеме.

Зажав левую (или среднюю) кнопку мыши на свободном месте холста и перемещая мышь, можно сдвигать видимую область холста. Прокрутка колеса мыши над холстом изменяет его масштаб, позволяя приближать или отдалять вид схемы. Масштабирование происходит относительно позиции курсора мыши.

Проблемные модули подсвечиваются. ?

Для некоторых модулей (например, труб) могут отображаться расчетные данные прямо на их представлении на холсте (реализовано в DraggableModule). ?

Каждый модуль отображается как прямоугольный (или квадратный для сплиттеров/коллекторов, или узкий для труб) блок. Имя модуля отображается на нем. При наведении курсора появляется всплывающая подсказка (title) с именем. Для труб подсказка содержит подробные расчетные данные (скорость, Re, λ, потери).

Порты соединения:

- Слева у модулей (кроме "engine_input") находятся входные порты (кружочки).

- Справа у модулей (кроме "engine_input", "end") находятся выходные порты.

- Сплиттеры имеют два выходных порта, расположенных вертикально.

- Коллекторы имеют два входных порта, расположенных вертикально.

Индикация состояния портов:

Цвет порта может меняться, указывая на его состояние:

- Темно-серый: порт свободен.

- Красный: порт занят соединением.

- Светло-зеленый (для входных портов): над портом находится перетаскиваемый выходной порт, и соединение возможно.

- Курсор мыши также меняется при наведении на порт, указывая на возможность взаимодействия.

Выбранный модуль имеет специальную рамку и тень. Модули, идентифицированные как проблемные в результате расчета, имеют красную рамку и тень, а также дополнительную информацию во всплывающей подсказке.

Ключевые моменты для руководства пользователя из PropertiesScreen.js:

- Панель свойств становится активной при выборе модуля на основном рабочем поле.

- Вверху панели отображается имя, ID экземпляра, тип модуля.

- Редактирование свойств:

  - Для каждого типа модуля отображается свой набор редактируемых параметров (например, для насоса – рабочий объем, КПД; для трубы – диаметр, длина, шероховатость).

  - Числовые значения можно вводить напрямую. Для некоторых полей (например, КПД) есть ограничения на ввод (0-1).

  - Есть поле для выбора цвета модуля.

- Сохранение изменений: Изменения свойств необходимо сохранить кнопкой "Сохранить свойства".

- Удаление модуля: Выбранный модуль можно удалить с холста кнопкой "Удалить модуль" (потребуется подтверждение).

- Сброс к значениям по умолчанию: Кнопка "Сбросить по умолчанию" возвращает свойства модуля к их исходным значениям, заложенным в программе для данного типа.

- Вспомогательные калькуляторы:

  - Для труб: Позволяет рассчитать рекомендуемый внутренний диаметр трубы, исходя из желаемого расхода и скорости потока.

  - Для цилиндров: Позволяет рассчитать рекомендуемый диаметр поршня, исходя из требуемого усилия, рабочего давления и механического КПД.

  - Для насосов: Позволяет рассчитать рекомендуемый рабочий объем насоса, исходя из требуемой подачи, частоты вращения и объемного КПД.

  - Эти калькуляторы являются вспомогательными и не влияют напрямую на свойства модуля, пока пользователь не перенесет рассчитанные значения в соответствующие поля свойств вручную.

- Отображение расчетных параметров:

  - Если для выбранного цилиндра или гидромотора были произведены расчеты на сервере, и они успешно завершились, то на панели свойств под основными редактируемыми параметрами будут отображены ключевые расчетные характеристики (например, давления в полостях цилиндра, скорость штока, перепад давления на моторе, обороты и т.д.).

  - Если расчетные данные отсутствуют для конкретного выбранного модуля (даже если общий расчет был), об этом будет сообщено.

Окно свойств

Свойства модулей

Для каждого типа модуля на панели свойств отображается свой уникальный набор параметров.

- Двигатель:

  - idleRpm (Обороты ХХ Nхх): обороты холостого хода двигателя, об/мин.

  - nominalRpm (Ном. обороты Nном): номинальные рабочие обороты двигателя, об/мин.

  - maxTorqueRpm (Обороты макс. момента Nmax): обороты двигателя, при которых достигается максимальный крутящий момент, об/мин.

  - selectedRpmMode (Режим для расчета): выбор режима оборотов, который будет использоваться сервером для расчетов. Варианты: idleRpm, nominalRpm, maxTorqueRpm.

- Гидробак:

  - length (Длина L): длина гидробака, м.

  - width (Ширина S): ширина гидробака, м.

  - height (Высота H): общая высота гидробака, м.

- Насосы:

  - workingVolume (Рабочий объем Vн): геометрический объем жидкости, вытесняемый насосом за один оборот вала, см³/об.

  - driveRatio (Передаточное число i): передаточное число привода от двигателя к насосу (безразмерное). Если насос напрямую соединен с двигателем, driveRatio = 1.

  - nominalPressureMPa (Номинальное давление): номинальное рабочее давление, на которое рассчитан насос, МПа.

  - volumetricEff (Объемный КПД ηv): коэффициент, учитывающий внутренние утечки в насосе (безразмерный, 0-1).

  - mechEff (Мех. КПД ηм): коэффициент, учитывающий механические потери на трение в насосе (безразмерный, 0-1).

  - sideSurfaceArea (Площадь пов. (тепло)): площадь боковой поверхности насоса, участвующая в теплообмене с окружающей средой, м².

- Гидроцилиндры:

  - pistonDiameter (Диаметр поршня D): внутренний диаметр гильзы цилиндра (или диаметр поршня), м.

  - rodDiameter (Диаметр штока d): диаметр штока цилиндра, м. Если шток отсутствует со стороны слива (например, плунжерный цилиндр), можно установить в 0.

  - stroke (Ход поршня S): максимальное линейное перемещение поршня (штока), м.

  - force (Требуемое усилие F): номинальное усилие, которое должен развивать шток цилиндра при прямом ходе, Н.

  - mechEff (Мех. КПД ηгм): механический КПД гидроцилиндра, учитывающий потери на трение (уплотнения, направляющие), (безразмерный, 0-1).

  - volEff (Объемный КПД ηоц): объемный КПД гидроцилиндра, учитывающий внутренние перетечки жидкости между полостями (безразмерный, 0-1).

  - sideSurfaceArea (Площадь пов. (тепло)): площадь внешней поверхности цилиндра для теплообмена, м².

- Гидромотор:

  - workingVolume (Рабочий объем Vм): геометрический объем жидкости, потребляемый гидромотором за один оборот его вала, см³/об.

  - requiredTorque (Требуемый момент на валу Mтр): момент, который должен развивать вал гидромотора для преодоления нагрузки, Нм.

  - nominalPressureMPa (Номинальное давление): номинальное рабочее давление мотора, МПа. (Информационное).

  - nominalRpm (Номинальные обороты): номинальная частота вращения вала мотора, об/мин.

  - mechEff (Мех. КПД ηмм): механический КПД гидромотора (безразмерный, 0-1).

  - volEff (Объемный КПД ηом): объемный КПД гидромотора, учитывающий внутренние утечки (безразмерный, 0-1).

  - sideSurfaceArea (Площадь пов. (тепло)): площадь поверхности мотора для теплообмена, м².

- Распределители, блоки:

  - pressureDrop (Перепад давления ΔРа ном.): номинальный перепад давления на компоненте при его номинальном расходе, МПа.

  - nominalFlowLmin (Номинальный расход Qном.): номинальный расход жидкости, при котором указан pressureDrop, л/мин.

  - internalLeakage (Внутренние утечки Qут): овнутренних перетечек (утечек) в компоненте при номинальном давлении и закрытых рабочих каналах, л/мин. Т

  - sideSurfaceArea (Площадь пов. (тепло)): площадь поверхности компонента для теплообмена, м².

- Фильтр:

  - pressureDrop (Перепад давления ΔРа ном.): номинальный перепад давления на чистом фильтрующем элементе при номинальном расходе, МПа.

  - nominalFlowLmin (Номинальный расход Qном.): номинальный расход, для которого указан pressureDrop, л/мин.

  - filtrationRate (Тонкость фильтрации): номинальная тонкость фильтрации, определяющая размер задерживаемых частиц, мкм.

  - sideSurfaceArea (Площадь пов. (тепло)): площадь поверхности фильтра для теплообмена, м².

- Трубопровод:

  - diameter (Внутр. диаметр d): внутренний диаметр трубы, м.

  - length (Длина l): длина участка трубы, м.

  - roughness (Абс. шероховатость Δ): абсолютная эквивалентная шероховатость внутренней поверхности трубы, м.

  - localResistanceCoeff (Сумм. коэф. мест. сопротивл. Σξ): суммарный коэффициент местных гидравлических сопротивлений для данного участка трубы (безразмерный). Учитывает потери на фитингах, изгибах и т.д., если они не моделируются как отдельные элементы.

- Тройник/Разветвитель:

  - pressureDrop (Перепад давления ΔРа ном.): номинальный перепад давления на тройнике при общем номинальном расходе через него, МПа.

  - nominalFlowLmin (Номинальный расход Qном.): общий номинальный расход, для которого указан pressureDrop, л/мин.

- Коллектор/Смеситель:

  - pressureDrop (Перепад давления ΔРа ном.): номинальный перепад давления на коллекторе при общем номинальном расходе через него, МПа.

  - nominalFlowLmin (Номинальный расход Qном.): общий номинальный расход, для которого указан pressureDrop, л/мин.

Вспомогательные калькуляторы

Калькулятор рекомендуемого диаметра трубы (для модуля типа 'pipe'):

- Помогает определить оптимальный внутренний диаметр трубы на основе желаемого расхода жидкости и скорости потока.

- Входные параметры:

  - Желаемый расход жидкости через трубу flowLpm, л/мин.

  - Желаемая скорость потока жидкости в трубе velocityMs, м/с.

- Расчет:

  - Проверка входных данных. Скорость (velocityMs) и расход (flowLpm) должны быть больше нуля.

  - Перевод расхода в м³/с. flowM3s = flowLpm / 60000 (т.к. 1 л = 0.001 м³ и 1 мин = 60 с)

  - Формула расчета диаметра: Исходя из уравнения неразрывности потока Q = A * V = (π * d^2 / 4) * V, где Q - расход (м³/с), A - площадь сечения (м²), V - скорость (м/с), d - диаметр (м).

  - Отсюда диаметр d рассчитывается как diameterM = sqrt((4 * flowM3s) / (π * velocityMs))

  - Перевод диаметра в мм diameterMm = diameterM * 1000

- Результат устанавливается в diameterMm.toFixed(2) (мм, с двумя знаками после запятой).

Калькулятор рекомендуемого диаметра поршня цилиндра (для модулей типа 'cylinder'):

- Помогает определить рекомендуемый диаметр поршня гидроцилиндра, необходимый для создания заданного усилия при определенном рабочем давлении и механическом КПД.

- Входные параметры (из cylinderCalcInputs):

  - Желаемое усилие forceN, развиваемое штоком цилиндра, Н.

  - Ожидаемое рабочее давление в поршневой полости цилиндра pressureMPa, МПа.

  - Механический КПД гидроцилиндра, учитывающий потери на трение (безразмерная величина, от 0 до 1) mechEff.

- Расчет (calculateRecommendedCylinderDiameter):

  - Проверка входных данных. Усилие (forceN), давление (pressureMPa) и КПД (mechEff) должны быть больше нуля.

  - Перевод давления в Па: pressurePa = pressureMPa * 1000000

  - Расчет эффективного усилия. Усилие, которое должна развить жидкость, чтобы преодолеть внешнюю нагрузку и потери на трение: effectiveForceN = forceN / mechEff

  - Исходя из формулы F = P * A = P * (π * D^2 / 4), где F - сила (Н), P - давление (Па), A - площадь поршня (м²), D - диаметр поршня (м).

  - Отсюда диаметр D рассчитывается как: diameterM = sqrt((4 * effectiveForceN) / (π * pressurePa))

  - Перевод диаметра в мм: diameterMm = diameterM * 1000

- Результат устанавливается в diameterMm.toFixed(1) (мм, с одним знаком после запятой).

в) Калькулятор рекомендуемого рабочего объема насоса (для модулей типа 'pump'):

- Помогает определить рекомендуемый рабочий объем насоса, необходимый для обеспечения заданной подачи при определенных оборотах и объемном КПД.

- Входные параметры (из pumpCalcInputs):

  - Желаемая подача насоса flowLpm, л/мин.

  - Предполагаемые обороты вала насоса rpm, об/мин.

  - Объемный КПД насоса volEff (безразмерная величина, от 0 до 1), учитывающий внутренние утечки.

- Расчет (calculateRecommendedPumpVolume):

  - Проверка входных данных. Подача (flowLpm), обороты (rpm) и объемный КПД (volEff) должны быть больше нуля.

  - Подача насоса Q (см³/мин) = V_об (см³/об) * n (об/мин) * η_v.

  - Расход в л/мин переводим в см³/мин: flowCm3min = flowLpm * 1000.

  - Отсюда рабочий объем V_об (в см³/об) рассчитывается как: workingVolumeCm3 = flowCm3min / (rpm * volEff)

  - Или, если flowLpm сразу использовать: workingVolumeCm3 = (flowLpm * 1000) / (rpm * volEff)

- Результат устанавливается в workingVolumeCm3.toFixed(1) (см³/об, с одним знаком после запятой).

Отображение результатов расчета для модуля

После успешного гидравлического расчета, если выбранный модуль (цилиндр или гидромотор) участвовал в активных ветках системы, на панели свойств отобразятся его ключевые рабочие параметры, рассчитанные сервером.

- Для цилиндров:

  - Давление в поршневой (бесштоковой) полости, МПа.

  - Давление в штоковой полости, МПа.

  - Скорость движения штока, м/с.

  - Полезная механическая мощность, развиваемая на штоке, кВт.

  - Фактический расход жидкости, поступающий в цилиндр (с учетом утечек в линии), м³/с (отображается в л/мин).

- Для гидромоторов:

  - Перепад давления на гидромоторе, МПа.

  - Частота вращения вала гидромотора, об/мин.

  - Полезная механическая мощность на валу гидромотора, кВт.

  - Фактический расход жидкости через гидромотор (с учетом утечек в линии), м³/с (отображается в л/мин).